Sistema de Alerta contra Incendios Rurales

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán

Equipo N.T.

¿Qué es ALPA?

ALPA es un sistema autónomo de detección temprana de incendios rurales diseñado para zonas sin conectividad celular ni red eléctrica. Consiste en un kit de sensores que se instala en postes en el perímetro del campo, se comunica por radio LoRa hasta un punto de salida con internet, y envía alertas en tiempo real a un dashboard web. No necesita señal, no necesita electricidad, no necesita un técnico que lo instale. Detecta signos de incendio cuando el fuego recién comienza, todavía controlable.

Problema

Cada año en Argentina se queman más de 500 mil hectáreas en más de 10.000 incendios rurales. Solo en Tucumán, la temporada 2025 perdió 49.100 hectáreas de caña de azúcar y 6.770 hectáreas de otros cultivos.

Las soluciones actuales no llegan a donde más se necesitan:

satélites (NASA FIRMS, INTA): detectan con 2 a 4 horas de demora, no ven debajo de las nubes, y requieren internet para recibir la alerta.

Torres de detección (Faros de Conservación): efectivas pero cuestan USD 500.000 por unidad. Inviables para un productor individual.

Redes 4G/5G: no cubren la mayoría de las zonas productivas del NOA.

Drones autónomos: limitados por autonomía de batería y costo operativo.

El resultado es que el productor se entera del incendio cuando ya es demasiado grande para apagarlo. Las pérdidas económicas por establecimiento van de USD 310.000 a USD 11 millones, según el INTA. A esto se suma el riesgo para vidas humanas, la pérdida de suelo fértil, y el daño ambiental que tarda años en recuperarse.

Mercado y Competencia

Clientes objetivo

Apuntamos a productores agrícolas de 200 hectáreas en adelante en el Noroeste Argentino (Tucumán, Santiago del Estero, Salta), donde la conectividad celular es irregular o inexistente.

Mercado total: 250.000 establecimientos productivos en Argentina.

Mercado disponible: 35.000 establecimientos en el NOA.

Mercado obtenible: 2.400 establecimientos en los departamentos de Simoca, Monteros, Leales, Cruz Alta y Famailla (Tucumán), como punto de partida.

Competencia y sus limitaciones

Las alternativas existentes en el mercado comparten un problema común: ninguna está diseñada para el productor que no tiene señal en su lote.

| Solución | Costo aprox. | Cobertura | Demora | Sin internet? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| satélites públicos (FIRMS) | Gratuito | Nacional | 2-4 h | No |
| satélites comerciales | USD 1.000+/mes | Nacional | 15-60 min | No |
| Torres de detección | USD 500.000 c/u | Local (radio) | <5 min | Si |
| Drones térmicos | USD 10.000-50.000 c/u | Limitada | Minutos | Depende |
| Redes de sensores IoT (4G) | USD 200-500 c/u | Donde hay 4G | Tiempo real | No |

Ninguna solución comercial actual combina detección física en el lugar del incendio, comunicación sin infraestructura celular, bajo costo y autonomía energética. ALPA está diseñada específicamente para esa combinación.

Validación con usuarios

Realizamos entrevistas en profundidad con:

Productores agrícolas del sudeste tucumano, que confirmaron la falta total de cobertura celular en sus lotes y la necesidad de un sistema autónomo.

Bomberos voluntarios de la zona, que señalaron que reciben avisos cuando el fuego ya lleva horas y que las coordenadas GPS exactas mejorarían drásticamente los tiempos de respuesta.

Aseguradoras agrícolas, que manifestaron interés en un sistema que proporcione reportes auditables y reduzca siniestros.

Propuesta de Valor

Que lo hace diferente

Sin infraestructura previa. No necesita red eléctrica (panel solar + batería), no necesita internet (comunicación por radio LoRa), no necesita torre ni obra civil.

Sin intervención. Una vez instalado, funciona solo. No requiere un técnico para operación diaria ni para cambiar baterías.

Detección temprana. Los sensores detectan el fuego en etapa incipiente, cuando el productor recibe la alerta y el incendio todavía se puede controlar.

Alerta con coordenadas. La notificación llega al celular del productor con la ubicación exacta del nodo que detectó el evento, esté donde esté.

Cobertura donde otros no llegan. Diseñado específicamente para zonas rurales sin conectividad, donde viven y trabajan los productores que hoy no tienen ninguna protección.

Flujo del sistema

Los nodos sensores montados en postes monitorean el entorno continuamente.

Ante una detección, transmiten la alerta por radio LoRa (915 MHz) hasta 5 km en campo abierto.

El gateway recibe la señal y la reenvía a internet por WiFi o red celular.

El servidor procesa el evento y lo muestra en un dashboard web con mapa satelital.

El productor recibe la notificación en su celular con coordenadas exactas.

Modelo de Negocio

ALPA se estructura como un servicio integral de hardware y software, diseñado para el productor rural, el sistema cuenta con dos fuentes de ingreso principales.

Estructura de ingresos

El precio final del kit dependerá del diseño industrial y los costos de fabricación, aún en etapa de definición. El modelo contempla:

Venta del kit (nodos sensores + gateway): cargo único por equipo.

Suscripción mensual: cubre servicio web, almacenamiento de historial, alertas, reportes y soporte.

Licencias B2B para aseguradoras: suscripción por flota de clientes monitoreados.

Canales

Venta directa a productores agrícolas, a través de referidos y presencia en federaciones rurales y cooperativas.

Alianza con aseguradoras, que pueden ofrecer ALPA como parte de sus paquetes de seguro agrícola, monitoreando a sus asegurados en tiempo real y reduciendo siniestros.

Convenios con gobiernos provinciales y municipios interesados en proteger zonas de alto valor productivo o ambiental.

Segmentos de clientes

B2C: Productores agrícolas individuales de 200 hectáreas en adelante.

B2B: Aseguradoras agrícolas que buscan reducir siniestros y ofrecer valor agregado a sus clientes.

B2G: Gobiernos locales y provinciales para protección de zonas productivas estratégicas.

Proyección de crecimiento

Estimamos comenzar con un piloto de 10 unidades validadas con productores reales, escalando a 8 clientes en el primer año, 15 en el segundo y 30 en el tercero, a medida que se consolide el canal con aseguradoras y se optimice la producción.

Estado Actual

ALPA se encuentra en TRL 4 (validación en entorno de laboratorio).

Funcional

Firmware de nodo sensor funcional con detección de múltiples variables ambientales.

Firmware de gateway funcional (recepción LoRa + reenvío WiFi).

Backend para gestión de eventos y alertas.

Dashboard web con mapa en tiempo real.

Comunicación LoRa validada a 915 MHz.

Autonomía energética superior a 24 horas con batería 18650 + panel solar.

En desarrollo

Diseño para fabricación y ensamblaje repetible.

Sistema de lectura de batería y reporte de estado del nodo.

Encriptación de comunicaciones LoRa.

Profundización de modo de bajo consumo (deep sleep) para extender autonomía.

Próximos hitos

Piloto de campo con productores reales para validación en entorno operativo.

Certificación ENACOM para comercialización del hardware RF.

Constitución legal de la empresa (SAS) y registro MiPyME para acceso a fondos.

Equipo

ALPA es desarrollado por el Equipo N.T. Respaldados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán.

| Nombre | Perfil |
| --- | --- |
| Jeremías Mastafa Nazar | Ingeniería en Sistemas de Información. Electrónica, firmware, comunicaciones LoRa. |
| Mario Roberto Quiroga | Ingeniería en Sistemas de Información. Backend, base de datos, infraestructura de servidor. |
| Nicolás Pinto | Ingeniería en Sistemas de Información. Frontend, dashboard, visualización de datos. |
| Gonzalo Fabricio Lescano | Tecnicatura en Higiene y Seguridad. Identificación del problema, validación con usuarios, normativa, impacto social. |

Contacto

alpa.alerta.incendios@gmail.com

+54 9 381 3406068